ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ SI2000/*24.

Пособие не является официальным изданием.

Начните знакомство с системой со справочника пользователя.

Раздел 2 - описание системы, раздел 3 - руководство по эксплуатации,

раздел 4 - приложение (описание команд, ошибок; справочные данные).

Руководство по эксплуатации является описанием административного

управления станцией и, по сути, дополняет раздел 2.

--------------------------------------------------------------------------------

*******                        Пуск станции                              *******

--------------------------------------------------------------------------------

Исходное состояние: 1.Подключены все необходимые кабели.

2.Включена система питания IPS.

1.Загрузить ADM (вставить ленту, вкл. DC/DC).

2.Установить связь РС-- SI2000:

а)ltt;

б)Терминал-ADM.TRM - В меню "Параметры" зайти в "Установить параметры":

-скорость передачи (обычно)    300

-биты данных                    7

-стоповые биты                  1

-четность                      EVEN

-согласование               Xon/Xoff

-порт подключения         COM1 или СОМ2

зайти в "Эмуляция терминала"

VT100 (ANCI)

3.Записать время (ошибка 27)

RTM-URT:Day,Data,Month,Year,HH,MM,SS

Считывание времени

RTM-RRT

4.Записать имя кассеты (ошибка 50)

INS-RCN

INS-WCN:CEQ****BG**

INS-RST:2,2

5.Загрузить (вкл. DC/DC) GSM0,GSM1.

6.Загрузить остальные модули.

7.Очистить содержимое батарейного ЗУПВ.

INS-CLB:DMNR,DMNR

--------------------------------------------------------------------------------

Общие команды

1.Загрузка модуля(ей) с ленты

INS-RLD:DMNR,DMNR

2.Повторный запуск модуля(ей), "restart" (c ленты не грузится)

INS-RST:DMNR,DMNR

3.Стирание содержимого буфера коррекций без записи на ленту (в ЗУ не стирается)

COR-MTA

4.Стирание содержимого буфера коррекции c записью на ленту (в ЗУ не стирается)

COR-MTW

5.Считывание команд, записанных на ленту в указанный период

COR-LST:DD-MM-YY-hh,DD-MM-YY-hh

--------------------------------------------------------------------------------

Конфигурация станции

Считывание         INS-RMI

Запись             INS-WMI:DMNR,ModType

где: ModType -  2-ASM, 4-ANM, 8-DNM, 10-ANM2, 20-DNM2,

40-LCM, 80-CHM, FF-CONFERENCE POSITION.

Удаление           INS-CMI:DMNR

После записи (стирания)

COR-MTW

INS-RLD:0,1

ВАЖНО: Перед изменением типа модуля, напр. ANM<-->ANM1, DNM<-->DNM1, удалением

из конфигурации, необходимо все его ЛК исключить из направлений (RTNR)

RTD-CRT:DMNR,DLNR,RTNR

INS-CMI:DMNR

COR-MTW

Изменив функцию модуля, перезагрузить GSM0, GSM1 и модуль, затем

INS-WMI:DMNR,ModType

RTD-WRT:DMNR,DLNR,RTNR

COR-MTW

INS-RLD:0,1

--------------------------------------------------------------------------------

*******                      Установка коммуникаций                      *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Считывание конфигурации портов ввода-вывода

СOM-RPI

2.Запись конфигурации портов и скорости обмена

СOM-WPI:2,Channel,Speed,Modem,Line,Device

где: Modem            Line                              Device

I- встроенный;   L- арендованная;                   О- ОМС (OMT);

Х- внешний;      Р- коммутируемая с дек. набором;   Т- LTTY;

N- без модема;   Т- коммутируемая с част. набором;  N- канал не использ.;

Напр.:             СОМ-WPI:2,B,2400,N,L,T  - подкл. терминала к порту В кабелем

NMA...MK (поз. 01А08A80B25/29).

СOM-WPI:2,A,2400,N,L,O  - подкл. ОМT к порту А кабелем

NMB...ML (поз. 01А08A80B16/20).

Сделать "restart" ADM

INS-RST:2,2

Установить на терминале или ОМТ новые данные скорости обмена.

Если необходимо сохранить изменения, то СОR-MTW.

+------------>

3.Подключение ОМС к разъему 01А08А80В31/32 кабелем:      |     На тел. номер.

COM-WPI:2,A,300,I,P,O           +---+---+

COR-MTW                      31 | b | a |

INS-RST:2,2                     |---+---|

Сообщить номер телефона в центр ОМС.            32 |   |   |

+---+---+

--------------------------------------------------------------------------------

*****  Административное управление маршрутизацией и линейными комплектами  *****

--------------------------------------------------------------------------------

+---+

| A |  Маршрутизация вызовов осуществляется станцией посредством анализа

+---+  префиксного кода (принятых цифр), за которым закреплен пунк назначения

(DSTN). Параметр RTNR (направление) может объединять несколько пунктов

назначения (DSTN м. б. от 1 до 127), т.е. через определенный ЛК,

закрепленый за направлением (RTNR), можно попасть в несколько пунктов

назначения.

+-------------+ Pref="93"   DSTN=2           (АТС1)  OTC

|   SI2000    |----------------------------------------->|           RTNR=2

|             |                              (АТС1)  ITC |------------>

|             |<-----------------------------------------|

|             | Pref="94"   DSTN=3           (АТС2)  BTC             RTNR=3

| 2000 Ў 2999 |<------------------------------------------------------>

|             |

| DSTN=1      | Pref="91"   DSTN=4           (АТС5)  OTC

|    "local"  |----------------------------------------->|

|             | Pref="96"   DSTN=5           (АТС3)  OTC |

|             |----------------------------------------->|           RTNR=4

|             | Pref="97"   DSTN=6           (АТС4)  OTC |------------>

|             |----------------------------------------->|

|             | Pref="98"   DSTN=7           (АМТС)  OTC |

|             |----------------------------------------->|

+-------------+

Из схемы (ежика) видно:

Исх.связь и вх.связь на АТС1 имеют одинаковое направление (RTNR = 2). Номер

пункта назн-я (DSTN = 2) для исх.связи совпал с номером напр-я (RTNR = 2).

Несколько пунктов назн-я (DSTN = 4 Ў 7) входят в одно напр-е (RTNR = 4).

Смотрим таблицу префиксных кодов по пунктам назначения (раскрывается поэтапно

с первого уровня к более высокому уровню)

PDD-RPX:1

1                            +---> PDD-RPX:91

2   1  0   1  --> "local"    |     91  4   0   5   --> АТС5

3                            |     92

4                            |     93  2   0   5   --> АТС1

5                            |     94  3   0   5   --> АТС2

6                            |     95

7                            |     96  5   0   5   --> АТС3

8                            |     97  6   0   5   --> АТС4

9   FF  ---------------------+     98  7   0   5   --> АМТС

0                                  99

*   FF  -доп. виды обслуж.         90

#   FF  -доп. виды обслуж.         9*

9#

+---+

| B |  Префикс и пункт назначения известны, теперь необходимо описать тип

+---+  и способ достижения пункта назначения по данному направлению.

PDD-RDD:1        ----> "local" (внутристанционная связь),

1 20 40                 2  - в локале DSTY = 2,

1   0   0   0         40 - АК занимается по 4-м цифрам (4-х значная

нумерация), цифры не отрезаются.

PDD-RDD:4       ---->  АТС5

4 50 21                5  - связь декадным кодом по участкам;

4   0   0   0        21 - ЛК занимается по двум цифрам, одна отрезается.

PDD-RDD:5       ---->  АТС3

5 50 21

4   0   0   0

В последних 2-х командах - для DSTN = 4 и 5, номер пути RTNR = 4.

+---+

| C |    Определим, какие комплекты работают по данному направлению.

+---+  Обратите ВНИМАНИЕ: За данным RTNR закрепляются только исходящие ЛК;

Один и тот же исходящий ЛК может находиться только в одном RTNR. Если

необходимо линейный комплект (OTC) переназначить, то уберите его из старого

направления RTNR (RTD-CRT:...) и закрепите за новым (RTD-WRT:...).

RTD-RTR:2           - по направлению (RTNR = 2) работают:

2 08                ---> модуль 08;

04  05  06  07      ---> линейные комплекты 04, 05, 06, 07;

2 09                ---> модуль 09;

04  05  06  07      ---> линейные комплекты 04, 05, 06, 07.

+---+

| D |    Осталось установить параметры исходящих (OTC) и входящих (ITC) линейных

+---+  комплектов. Для них важны параметры :

REST - запрет исходящих вызовов;

SIGT - вид сигнализации;

RSTY - тип регистровой фазы сигнализации;

EQUP - оборудованность ЛК (вкл/выкл);

ORTN - направление (RTNR);

BTHW - индикатор двухсторонности ЛК;

ALOW - запрет связи ЛК при транзите;

TCAT - тарифная категория ЛК (всегда 1);

IDEN - идентификация ЛК;

RTNR "dec" = ORTN "hex"

Напр.:  RTNR=7 ==> ORTN=7, RTNR=11 ==> ORTN=B.

SSD-WTP:DMNR,DLNR,Funct,Val

+---+

| E |  REST - Zone

+---+    При наборе номера с ТА на "входе" станции SI2000, т.е. на входящих

комплектах (ITC), анализируется параметр REST.

Посмотрим на примере как происходит анализ: префикс - зона - запрет.

Пусть АТС предприятия имеет нумерацию 2000...2999. Номера, недоступные для

части абонентов - 2900...2999. Пусть зона 1 - "local", зона 2 - спец. сеть,

зона 3 - городская сеть, зона 4 - междугор. сеть, зона 5 - междунар. cеть.

PDD-WBM:REST,Zone,Set  - изменение матрицы разрешенных зон.

где: Set=1 - разрешение определенной

зоны набора номера.

PDD-RBM:REST           - вывод всех зон набора номера,

разрешенных (Set=1) для данных REST.

REST |     Zone

-----+--------------

1  | 1            -----------------------------------------+

2  | 1  2                                                  |

3  | 1     3                                               |

4  | 1  2  3  4                                            |

5  | 1  2  3  4  5                                         |

|

+---+                                                                             |

| F |   Prefix - Zone  Распределение префиксных кодов по зонам набора номеров.    |

+---+                 PDD-WRD:Pref,Zone    - запись префиксного кода в зону.      |

PDD-RRD:Pref         - вывод зоны набора номера.            |

PDD-RRD:1                                                                   |

1  0                                                                        |

2  FF ----------------> PDD-RRD:21                                          |

3  0                    21  1   -|------------------------------------------+

4  0                    22  1   -|

5  0                    23  1   -|     +---> PDD-RRD:981

6  0                    24  1   -|     |     981  FF ---> PDD-RRD:9811

7  0                    25  1   -|     |     982  4       9811  0

8  0                    26  1   -|     |     983  4       9812  0

9  FF --> PDD-RRD:91    27  1   -|     |     984  4       9813  0

0  0      91  3         28  1   -|     |     985  4       9814  0

*  0      92  3         29  2    |     |     986  4       9815  0

#  0      93  3         20  1   -|     |     987  4       9816  0

94  3         2*  0          |     988  4       9817  0

95  3         2#  0          |     989  4       9818  0

96  3                        |     980  4       9819  0

97  3                        |     98*  0       9810  5

98  FF ----------------------+     98#  0       981*  0

99  3                                           981#  0

90  3

9*  0

Если АК имеет REST=1, то абонент может работать только в 1-й зоне, то есть он

может набирать префиксные коды 21,...,28, 20 (в локале без спец. сети).

Если АК имеет REST=3, то можно работать в зонах 1 и 3, абонент может набирать

префиксы 21,...,28, 20, 91,...,97, 99, 90, (в локале без спец. сети c выходом

в городскую сеть). В противном случае абонент услышит сигнал "неправильно набран

номер" (у-лу-лю).

Если вх. ЛК (ITC) имеет REST = 1, то он может работать только в 1-й зоне. В

противном случае абонент смежной станции услышит сигнал "занято при перегрузке".

Если линейные комплекты подключены к оборудованным каналам, то можно звонить.

Ниже приведена структурная схема управления работой линейного и абонентского

комплектов.

+-------------------------+---+

|  Префикс-анализ         | A |

| PDD-RPX:Pref            +---+        +---------------------+---+

| PDD-WPX:Pref,DSTN,Rpfx,Pdir |------->|  Префикс - зона     | F |

| PDD-CPX:Pref                |        | PDD-RRD:Pref        +---+

+-----------------------------+    +---| PDD-WRD:Pref,Zone       |

|                    |   |                         |

+-------------------------+---+    |   +-------------------------+

|  Пункт назначения       | B |    |

| PDD-RDD:DSTN            +---+    |   +---------------------+---+

| PDD-WDD:DSTN,DSTYENDD,      |<---+   |  Зона-REST (запрет) | E |

|              DREQSPFS,RTNR  |    |   | PDD-RBM:REST        +---+

+-----------------------------+    +---| PDD-WBM:REST,Zone,Set   |

|                        |                         |

+-------------------------+---+        +-------------------------+

|  ЛК по направлениям     | C |                     |

| RTD-RTR:RTNR            +---+                     |

| RTD-WRT:DMNR,DLNR,RTNR      |======>              |

| RTD-CRT:DMNR,DLNR,RTNR      |                     |

+-----------------------------+                     |

|-------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------+---+

|  Параметры комплекта                                             | D |

| ЛК: SIGT,ORTN,EQUP,BTHW,IDEN,TCAT,ATEN,ALOW,REST,RSTY и т.д.     +---+

| АК: REST,SIGT,ORTN,TCAT,ORIG,TCBD,EQUP,LINC и т.д.                   |

|                                                                      |

|      ЛК                                  АК                          |

|  SSD-RTC:DMNR,DLNR                   SSD-RSC:CatNr                   |

|  SSD-RTP:DMNR,DLNR,Funct             SSD-RSP:CatNr,Funct             |

|  SSD-WTP:DMNR,DLNR,Funct,Val         SSD-WSP:CatNr,Funct,Value       |

|                                                                      |

|  SSD-RTL:DMNR1,DMNR2,Funct,Val       SSD-RSL:CatNr1,CatNr2,Funct,Val |

|  SSD-WTL:DMNR,DLNR1,DLNR2,Funct,Val                                  |

+----------------------------------------------------------------------+

ВАЖНО: При изменении  SIGT необходимо сделать "restart" модуля

INS-RST:DMNR,DMNR

Если необходим альтернативный пункт назначения, то ввести (изменить)

RTD-WEX:DSTN,EXTN

Аннулирование

RTD-CEX:DSTN,EXTN

--------------------------------------------------------------------------------

Административное блокирование/разблокирование ЛК, напр. при подаче частоты в

канал (на ленту не пишется, 0-й и 16-й каналы не блокируются).

TRD-WTS:DMNR,DLNR,1  - заблокировать.

0  - разблокировать.

Считывание сocтояния административной блокировки ЛК

TRD-RTS:DMNR

--------------------------------------------------------------------------------

Выключение абонентского комплекта

SSD-WSP:CatNr,EQUP,0   - выкл. АК из системы.

SSD-WSP:CatNr,TCBD,1   - запрет входящей связи.

SSD-WSP:CatNr,ORIG,1   - запрет исходящей связи.

Выключение линейного комплекта (ЛК).

В ANM и DNM не д. б. SIGT=0, но DNM - SIGT=1F, EQUP=0;  ANM - IDEN=FF, EQUP=0.

OTC (исх. ЛК)   SSD-WTP:DMNR,DLNR,EQUP,0  - выкл. ЛК из системы.

RTD-CRT:DMNR,DLNR,RTNR    - исключить из направления.

ITC (вх. ЛК)    SSD-WTP:DMNR,DLNR,EQUP,0  - выкл. ЛК из системы.

--------------------------------------------------------------------------------

Блокировка направления

RTD-WOS:RTNR,OOSI  - запись заблокир./разблокир. направления.

RTD-ROS            - считывание (OOSI = 1  - заблокировано).

--------------------------------------------------------------------------------

Управление:

- вставленными цифрами          - префиксными кодами

во входящем направлении         в исходящем направлении

ENR-RID                         ENR-RIP

ENR-WID:RTNR,FixCatNr           ENR-WIP:DSTN,Pref

ENR-CID:RTNR                    ENR-CIP:DSTN

--------------------------------------------------------------------------------

Код зоны телефонной станции

Запись

ENR-WAC:AreaCode

После записи сделать "restart" ASM, ANM, DNM.

Считывание

ENR-RAC

--------------------------------------------------------------------------------

*******              Административное управление нумерацией              *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Нумерация станции

ENR-RGC

2.Считывание списочного номера на основе позиционного номера

ENR-RCN:DMNR,DLNR

3.Считывание позиционного номера на основе списочного номера

ENR-RPN:CatNr

4.Cтирание списочного номера

ENR-CCN:CatNr

5.Запись списочного номера

ENR-WCN:CatNr,DMNR,DLNR,TPLN  - где: TPLN- тип абонента:

1- абонент с индивид. ТА;

2- абонент со спаренным ТА.

--------------------------------------------------------------------------------

*******       Управление функциями абоненских дополнительных услуг       *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Префикс доп. услуги д. б. "привязан" к пункту назначения этой услуги.

Напр.: Уведомление о поступлении нового вызова во время разговора (CLWT)

PDD-WPX:*43,172,0,1     - активизация.

PDD-WPX:*#43,173,0,1    - проверка.

PDD-WPX:#43,174,0,1     - деактивизация.

2.Разрешить абоненту пользоваться этой услугой.

Напр.:              SSD-WSP:6611,CLWT,1

3.Манипуляции с ТА с целью активизации, проверки, деактивизации услуги.

Напр.: Абонент 6611 с аппарата с частотным набором номера набирает *43#

- слышит акустический  сигнал "подтверждение приема",кладет трубку.

Услуга задействована.

В таблице приведен перечень команд для управления абоненскими услугами.

Абонент м. пользоваться с ТА активизацией, проверкой записи, деактивизацией.

Код  | Право польз-я | Активизация   |Проверка актив | Деактивизация

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

ACCB (26) |SSD-WSP:CatNr, |               |               |

BUCA (79) |       Funct,1 |               |               |

MACT (59) |               |               |               |

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

CALT (21) |SSD-WSP:CatNr, |SSD-WSF:CatNr, |SSD-RSF:CatNr, |SSD-CSF:CatNr,

BCTR (22) |       Funct,1 |   Funct,TelNr |         Funct |         Funct

DHLN      |               |               |               |

HOLN (52) |               |               |               |

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

CLWT (43) |SSD-WSP:CatNr, |SSD-WCW:CatNr  |SSD-RSF:CatNr, |SSD-CSF:CatNr,

|        CLWT,1 |               |          CLWT |          CLWT

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

ORES (31) |SSD-WSP:CatNr, |SSD-WCR:CatNr, |SSD-RSF:CatNr, |SSD-CSF:CatNr,

|        ORES,1 |         Restr |          ORES |          ORES

|--------------------------------------------------------------

|                       Аннулирование пароля -   SSD-CKW:CatNr

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

DOST (35) |SSD-WSP:CatNr, |SSD-WND:CatNr  |SSD-RSF:CatNr, |SSD-CSF:CatNr,

|        DOST,1 |               |          DOST |          DOST

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

ABDL (51) |SSD-WSP:CatNr, |SSD-WAD:CatNr, |SSD-RAD:CatNr  |SSD-CAD:CatNr,

|        ABDL,1 |   AbbNr,TelNr |               |         AbbNr

----------|---------------|---------------|---------------|--------------

WKUP (54) |SSD-WSP:CatNr, |WUS-WTM:CatNr, |WUS-RTM:CatNr  |WUS-CTM:CatNr

|        WKUP,1 |   HH,MM,DayNr |               |

-------------------------------------------------------------------------

ACCB - автоматический обратный вызов,

BUCA - конференц-связь, последовательный сбор участников,

MACT - улавливание злонамеренного вызова,

CALT - перенаправление вызова на указанный ТА при отсутствии абонента,

BCTR - перенаправление вызова на указанный ТА при занятости абонента,

DHLN - соединение без набора номера без выдержки времени (упр-ние админ-ное!),

HOLN - соединение без набора номера с выдержкой времени,

CLWT - уведомление о поступлении нового вызова,

ORES - запрет некоторых видов исходящей связи под управлением абонента,

DOST - временный запрет входящей связи,

ABDL - сокращенный набор номера под управл. абонента (до 20-ти N° из 10,...,99),

WKUP - побудка по заказу абонента.

Прежде чем запретить пользоваться услугой, ее необходимо деактивизировать.

Вывод статистических данных абоненских услуг

SSD-SFS

Статистические данные побудки

WUS-STA

--------------------------------------------------------------------------------

*******                 Управление функциями АВТООТВЕТЧИК                *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.АВТООТВЕТЧИК на станции SI2000  можно присвоить любому списочному номеру

из диапазона нумерации станции:

PDD-WPX:CatNr1,252,0,1

или      PDD-WPX:CatNr2,250,0,1

Если списочный номер соответствует позиционному, то его необходимо исключить

из основной нумерации станции:

ENR-CCN:CatNr

ВАЖНО: При присвоении CatNr АВТООТВЕТЧИКа пункту назначения 252 (250)

не забывайте дописывать пункты назначения раскрываемым декадам.

2.Услышать АВТООТВЕТЧИК можно, набрав его CatNr с другой АТС.

--------------------------------------------------------------------------------

*******         Занятие определенного линейного комплекта ( MNTL )       *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Должен быть описан префикс "занятия определенного комплекта":

Напр.: Для Pref = "55"

PDD-WPX:55,253,0,1

ВАЖНО: Если префикс MNTL входит в основную нумерацию станции, проверьте:

не испортили ли вы описание рядом стоящих префиксов. Если префикс MNTL попадает

в основную нумерацию, то необходимо удалить списочный номер из основной

нумерации.

ENR-CCN:CatNr

2.Присвоить AK параметры:

SSD-WSP:CatNr,MNTL,1

SSD-WSP:CatNr,PUBS,1    - не обязательно.

Теперь можно занимать комплект.

Напр.: модуль 15 = 021 (3 цифры дес.), линейный комплект 0A = 10 (2 цифры дес.).

Набираем:     55-021-10 - Pref - TelNr

|   |  | |    |       +-> телефонный номер.

|   |  | |    +-> префикс направления.

|   |  | +-> пошел сигнал "специальный ответ станции".

|   |  +-> номер линейного комплекта.

|   +-> номер модуля.

+-> префикс "занятия определенного комплекта".

--------------------------------------------------------------------------------

*******            Управление полупостоянным соединением (SPL)           *******

--------------------------------------------------------------------------------

Обеспечивается установление заранее определенных соединений между различными

точками подключения, которые GSM не может разъеденить. Это используется для

установления арендованных линий. Соединения могут быть:

Вызывающая сторона          Вызываемая сторона

1. Абонент  --------> Абонент       - в локале.

2. Абонент  --------> ЛК (OTC)      - исход. связь.

3. ЛК (ITC) --------> Абонент       - вход. связь.

4. ЛК (ITC) --------> ЛК (OTC)      - транзит.

В одном ASM можно установить до двух SPL-соединений (4 точки подкл.).

В ЛК ANM (можно BTC) или DNM любая точка м. б. SPL-соединением.

Командой SPL-RSL проверьте наличие SPL-соединений.

Установить соединение

SPL-WSL:DMNRi,DLNRi,DMNRj,DLNRj

где: DMNRi, DLNRi - вызывающая сторона;

DMNRj, DLNRj - вызываемая сторона.

Считывание

SPL-RSL:DMNR,DMNR

Разъединить соединение (указывается вызывающая сторона)

SPL-CSL:DMNRi,DLNRi

Напр.:    Абонент (2200) ---------> ЛК (OTC)

M04 компл. C8             M0E компл. 02

Установим соединение

SPL-WSL:4,C8,0E,02

Разрушим соединение

SPL-CSL:4,C8

--------------------------------------------------------------------------------

*******            Перехват и перенаправление вызова                     *******

--------------------------------------------------------------------------------

При недоступности определенного пункта назначения из-за измененного абоненского

номера, повреждения абоненской линии, повреждения на исходящем направлении,

отсутствия абонента, прекращения работы телефонистки вызов м. б. перенаправлен

на: определенную службу, автоинформатор, определенный тональный сигнал.

При повреждении направления заблокировать его

RTD-WOS:RTNR,1

Неисправному абоненту установить

SSD-WSP:CatNr,ICEC,Value

Запись

ICD-WRD:CallReroute,TelNr,RTNT,Tone

где: CallReroute - причина перехвата

1 - перенаправление для функции побудки,

2 - измененный номер абонента,

5 - несуществующий номер,

8 - повреждение на абоненской линии,

9 - отсутствие абонента,

A - повреждение на исходящем направлении,

F - прекращение работы телефонистки.

TelNr - абоненский номер, на который перенаправляется вызов.

(TelNr = 0, если перенаправляется на направление или сигнал).

RTNR  - направление 1,...,127. RTNR = 0, если его нет.

Tone  - вид акустического сигнала 0, 1, 2.

Считывание

ICD-RRD:CallReroute

--------------------------------------------------------------------------------

*******            Управление функциями диспетчера (DTTY)                *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Должен быть описан префикс "занятия определенного комплекта"

PDD-WPX:Pref,253,0,1

2.Присвоить параметры абоненскому комплекту диспетчера

SSD-WSP:CatNr,DTTY,1

SSD-WSP:CatNr,HOLN,1

SSD-WSP:CatNr,MNTL,1

SSD-WSP:CatNr,ADOC,1

SSD-WSP:CatNr,PUBS,1   - не обязательно.

SSD-WSP:CatNr,CLWT,1

3.OTC. Связать АК диспетчера с исходящим (двухсторонним) ЛК (2VF).

Напр.: Номер диспетчера (CatNr) - 1500. В модуле М15 исходящий ЛК 0А

связан с абонентом (диспетчером) другой станции, префикс MNTL - 55

SSD-WSF:1500,HOLN,5502110

|  | +-> номер линейного комплекта.

|  +-> номер модуля.

+-> префикс.

4.ITC. Связать входящий ЛК (2VF) с АК диспетчера (CatNr = 1500). При этом все

нули в CatNr заменяются на знак А.

Напр.:            SSD-WTP:15,A,CNR1,15

SSD-WTP:15,A,CNR3,AA

5.При поднятии трубки идет сигнал "специальний ответ станции" и через 3 сек.

происходит соединение вашего АК с диспетчером смежной станции (в течение

3-х секунд вы можете набрать любой другой префикс вашей станции).

--------------------------------------------------------------------------------

*******             Управление функциями телефониста (АTTY)              *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Создание абонента - телефониста (CatNr - 1501) аналогично созданию

абонента - диспетчера, кроме SSD-WSP:CatNr,DTTY,1 (надо SSD-WSP:CatNr,ATTY,1).

Cвязать АК телефониста только с исходящим ЛК (2VF).

Напр.:  модуль M0D, комплект 0F

SSD-WSF:1501,HOLN,501315

|  | +-> номер линейного комплекта.

|  +-> номер модуля.

+-> префикс.

2.При поднятии трубки идет сигнал "специальний ответ станции" и через 3 сек.

происходит подключение вашего ТА к каналу связи со смежной станцией (в течение

3-х секунд вы можете набрать любой другой префикс вашей станции).

3.Осталось набрать номер абонента смежной станции.

--------------------------------------------------------------------------------

*******                    Подача частоты в канал                        *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Должен быть описан префикс "подачи частоты в канал"

PDD-WPX:Pref,203,0,1

2.Абонентский комплект, с которого проверяют каналы, должен иметь параметры

SSD-WSP:CatNr,MNTL,1

SSD-WSP:CatNr,PUBS,1   - не обязательно.

ТА - с частотным набором номера.

3.Обязательно заблокируйте проверяемый канал:

TRD-WTS:DMNR,DLNR,1

Можно выдавать частоту в канал.

Напр.: Подать частоты в модуль 11, комплект 0B.

Набираем:   4-017-11-3-04     --- подача частоты 1200 + 1600.

|   |  | |  +-> номер строки (см. справочник).

|   |  | +-> тракт (см. справочник).

|   |  +-> номер линейного комплекта ("dec").

|   +-> номер модуля ("dec").

+-> префикс "подачи частоты в канал".

Переход на другую частоту через шлейф или "RR".

"шлейф"-3-05     --- подача частоты 1200.

"шлейф"-3-06     --- подача частоты 1600.

4.Снятие посылки частоты производится разблокировкой проверяемого канала

TRD-WTS:DMNR,DLNR,0

--------------------------------------------------------------------------------

*******         Управление маршрутизацией вызовов к спецслужбам          *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Сокращенные номера спецслужб закрепляются за определенными пунктами

назначения DSTN от 128 до 159.

PDD-WPX:Pref,DSTN,Rpfx,Pdir

2.Определяем соответствие кода (1,...,50) полному списочному номеру спецслужбы

Если для одной спецслужбы списочных номеров несколько, то создается PBX группа.

Запись            ENR-WAN:Code,TelNr

Считывание        ENR-RAN

3.Затем необходимо связать сокращенный номер спецслужбы со списочным номером

станции, либо c префиксом, позволяющим выполнить соединение со спецслужбой,

находящейся вне станции, через ЛК. Это осуществляется определением времени

переключения с одного списочного номера спецслужбы на другой. Если переключения

не нужны, записывается время  00 часов, 00 минут.

Обязательно необходимо описать рабочие дни, субботу, воскресение (праздники).

Время переключения - в возрастающем порядке.

Запись          ENR-WMS:DayCtg,DSTN,Hour,Min,Code

Считывание      ENR-RMS:DayCtg

Удаление        ENR-CMS:DayCtg,DSTN

Напр.:

служба "Пожарная охрана".             служба "Скорая помощь".

Необходимы переключения:               Необходимы переключения:

1.в раб. дни с 00 до 08 на 16000,     1.в раб. дни с 00 до 08 выход на дежурный пункт,

с 08 до 17 на 16001,                  с 08 до 17 на 16020,

с 17 до 24 на 16002;                  с 17 до 24 на 16010;

2.в сбб. с 00 до 08 на 16000,         2.в сбб. выход на дежурный пункт;

с 08 до 17 на 16001,         3.в вск. и праздники выход на дежурный пункт.

с 17 до 24 на 16000;

3.в вск. и праздники   на 16000.

PDD-WPX:01,128,0,1                    PDD-WPX:03,129,0,1

ENR-WAN:1,16000                       ENR-WAN:4,16010

ENR-WAN:2,16001                       ENR-WAN:5,903   -> выход по "9" на 03

ENR-WAN:3,16002                       ENR-WAN:6,16020

Раб.   ENR-WMS:0,128,00,00,1                 ENR-WMS:0,129,00,00,5

дни    ENR-WMS:0,128,08,00,2                 ENR-WMS:0,129,08,00,6

ENR-WMS:0,128,17,00,3                 ENR-WMS:0,129,17,00,4

Сбб.   ENR-WMS:1,128,00,00,1                 ENR-WMS:1,129,00,00,5

ENR-WMS:1,128,08,00,2

ENR-WMS:1,128,17,00,1

Вск.,  ENR-WMS:2,128,00,00,1                 ENR-WMS:2,129,00,00,5

празд.

--------------------------------------------------------------------------------

*******                    Управление группами PBX                       *******

--------------------------------------------------------------------------------

Услуга дает возможность обьединить несколько абонентов в группу через общий

списочный номер (т. е. одинаковый параметр ORTN). RTNR группы PBX - это не

RTNR направления линейных комплектов. RTNR может быть от 1 до 252.

Запись главного списочного номера группы РВХ

ENR-WPL:CatNr,RTNR

Считывание           ENR-RPL

Удаление             ENR-CPL:CatNr

Запись членов группы PBX

ENR-WPS:CatNr,CatNri

Считывание           ENR-RPS:CatNr

Удаление             ENR-CPS:CatNr,CatNri

Определение способа поиска АК в данной PBX группе

SSD-WSP:CatNr,SEQH,1 - последовательное искание.

SEQH,0 - круговое искание.

После записи новой группы PBX поправить статистические направления (STT-CSD),

чтобы измерения и статистика нагрузки выполнялась отдельно от остальных абонентов.

Напр.:

Запись группы PBX    ENR-WPL:2000,10      - запись лидера группы PBX (RTNR=10).

ENR-WPS:2000,2001    - запись членов группы PBX.

ENR-WPS:2000,2002

SSD-WSP:2000,ORTN,A  - запись общего параметра ORTN для всех

SSD-WSP:2001,ORTN,A    членов группы PBX (не обязательно).

SSD-WSP:2000,SEQH,1 - последовательное искание.

Удаление группы PBX  ЕNR-CPS:2000,2002   - удаление членов группы PBX.

ЕNR-CPS:2000,2001

ЕNR-CPL:2000        - удаление лидера группы PBX.

COR-MTW

INS-RLD:DMNR,DMNR   - перезагрузить модуль.

--------------------------------------------------------------------------------

*******        Управление замкнутой группой пользователей (ЗГП)          *******

--------------------------------------------------------------------------------

Замкнутая группа пользователей д.б. записана в отдельное ORTN, не совпада-

ющее с ORTN направлений. Номер направления м. б. от 1 до 127 (1,...,7F).

Для создания ЗГП выбрать нумерацию в зависимости от числа абонентских линий

(общая нумерация д.б. не менее 5 цифр) и определить постоянную и изменяемую

часть номера (изменяемой частью может быть max. 3-х значный номер).

Для каждого абонента ЗГП записать соответствующие значения CUGP и PUBL.

1.Определим дополнительные списочные номера. Это возможно, если:

a). Эти номера не имеют определенного позиционного номера;

b). Эти номера имеются в общей нумерации станции.

ENR-WCN:CatNr,DMNR,DLNR,2

где:CatNr- доп. списочный номер, не имеющий поз. номера, но имеющийся

в общей нумерации.

Считывание       ENR-RCN:DMNR,DLNR

Удаление         ENR-CCN:CatNr

2.Записать направление ORTN всем основным номерам

SSD-WSP:CatNr,ORTN,Value

где: Value - номер группы ORTN в "hex".

3.Записать общую часть дополнительных номеров, которую необходимо вставить

перед номерами ЗГП (FixCatNr). Значение направления RTNR "dec" = ORTN "hex".

ENR-WID:RTNR,FixCatNr

Считывание       ENR-RID

Удаление         ENR-CID:RTNR

4.Каждому основному номеру поставить CUGP = 1 и PUBL = 1

SSD-WSP:CatNr,CUGP,1    - признак ЗГП.

SSD-WSP:CatNr,PUBL,1 - выход в сеть по "9".

Напр.: Пусть основная нумерация со списочными номерами  -  10000 - 12000

Нумерация, не имеющая позиционных номеров            -  12001 - 12600

Создадим ЗГП с номерами 12100 - 12102 на основных номерах 10000 - 10002:

Пусть свободное ORTN = B, тогда RTNR = 11

ENR-WCN:12100,4,0,2

ENR-WCN:12101,4,1,2

ENR-WCN:12102,4,2,2

SSD-WSP:10000,ORTN,B

SSD-WSP:10001,ORTN,B

SSD-WSP:10002,ORTN,B

ENR-WID:11,1210

SSD-WSP:10000,CUGP,1

SSD-WSP:10000,PUBL,1

SSD-WSP:10001,CUGP,1

SSD-WSP:10001,PUBL,1

SSD-WSP:10002,CUGP,1

SSD-WSP:10002,PUBL,1

--------------------------------------------------------------------------------

*******                            Трейс                                 *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Старт трейса

MNT-STR:DMNR,DMNR,DLNR      где: DMNR = DMNR

2.Чтение трейса на дисплее

MNT-RTC:DMNR,DMNR     - трейс выдается по мере протекания

процесса (команда вводится до начала процесса), или

МNT-RTS:DMNR,DMNR     - трейс выдается после ввода этой

команды (команда вводится после окончания процесса).

3.После вывода информации нажать кл. Ctrl+A (появится "<"), затем

МNT-ABT:DMNR,DMNR

4.Если необходимо сохранить трейс в файле, зайти:

а).В ltt c записью имени файла (напр. ltt qqq.txt);

б).В Tерминал- ADM.TRM в меню "Передача" выбрать "Принять текстовый файл"

и записать имя файла (qqq.txt).

--------------------------------------------------------------------------------

*******                         Тарификация                              *******

--------------------------------------------------------------------------------

Ввод в действие тарифной кассеты:

TXC-INS:CEN****,Cap    -  где: Cар-емкость кассеты (Мб).

Ниже приведена структурная схема тарификации

+----------------------------+

| 1.Определение тарифного    |

| направления Tdir:          |

|   PDD-WPX: (Pdir>=5)       |

|   SSD-WSP: (Tcat)          |

+----------------------------+

|

+----------------------------------| Tdir (может быть до 39)

|                                  +----------------------------....----+

|                                  |                      |             |

|                  +------------------------------+ +-----------+ +-----------+

|                  | 2.Определение тарифнoй группы| |2.         | |2.         |

|                  | TXP-WTD:Tdir,Treg,Tgrp       | |           | |           |

|                  | TXP-RTD                      | |           | |           |

|                  +------------------------------+ +-----------+ +-----------+

|                                       |                 |             |

|   +------------------------------+    |                 |             |

|   | 3.Установление времени пе-   |    +-----------------------....----+

|   | реключения:                  |    |

| + | TXP-WCS:DayCtg,HH,MM,Tax,Tgrp|    |

| | | TXP-RCS:DayCtg,Tgrp          |    |

| | | TXP-CCS:DayCtg,Tgrp          |    |

| | +------------------------------+    |

| |                 +-----------------------------------------------+

| |                 |                       |                       |

| |        +-----------------+      +-----------------+     +-----------------+

| |        |Tарифная группа 0|      |Tарифная группа 1|     |Tарифная группа 2|

| |        +-----------------+      +-----------------+     +-----------------+

| |      +-----------|-------+       +-------|-------+       +-------|-------+

| |      |будни      |сб.    |вс.    |будни  |сб.    |вс.    |будни  |сб.    |вс.

| |      | 0         |1      |2      |0      |1      |2      |0      |1      |2

| |  +---+----+   +--+---++--+---++--+---++--+---++--+---++--+---++--+---++--+---+

| |  |Tax|Time|   |  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   |

| |  |---+----|   |--+---||--+---||--+---||--+---||--+---||--+---||--+---||--+---|

| +-1| 0 |    |   |  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   |

|   2| 1 |    |   |  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   |

|   3| 2 |    |   |  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   |

|   4| 0 |    |   |  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   |

|   5| 2 |    |   |  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   ||  |   |

|    +--------+   +------++------++------++------++------++------++------++------+

|         |           |     |  |                       |                       |

|         |-----------+-----+  +-----------------------------------------------+

|         |                                            |

|  +------------------------------+    +------------------------------+

|  | 4.Cпособ начисления тарифных |    | 5.Праздники:                 |

|  | импульсов (тарифная ставка): |    | TXP-WHT:Data,Month           |

+->| TXP-WCR:Tax,Tdir,Count,      |    | TXP-RHT                      |

|         TimeUnit,Txan,Sel    |    | TXP-CHT:Data,Month           |

| TXP-RCR:Tax                  |    +------------------------------+

+------------------------------+

|

+------------------------------------------> тарифные данные

Считывание количества тарифных импульсов для абонента(ов):

TXC-RCC:CatNr,CatNr

TXC-WCC	  - запись на ленту при необходимости (напр. при

смене кассеты, выкл. CHM и т. д.).

Где:

DayCtg - категория дня: 0- будни, 1- сб., 2- вс. (праздники);

Тах    - вид тарифа: 0- обычный, 1- льготный, 2- повышенный;

Tdir   - тарифное направление (см. тарифную матрицу);

Count  - кол-во единиц времени между двумя тарифными импульсами (1,...,255);

TimeUnit - значение единицы времени: 0 - 10мс, 1 - 100мс, 2 - 1c, 3 - 10c;

Count*TimeUnit = время между тарифными импульсами;

Txan   - кол-во тарифных импульсов при ответе (0,...,15);

Sel    - выбор способа учета стоимости разговора: 0 - поразговорный,

1 - повременной, 2 - "Карлссон", 3 - "псевдо-Карлссон";

Treg - регистрация тарифа: 0- вызов не регистрируется, 1- вызов регистрируется;

Tgrp - тарифная группа.

Тарифные данные записываются на ленту с интервалом не более шести часов.

TXP-WDB:Set  - запись данных о подробном учете стоимости телeфонных разговоров.

TXP-RDB      - cчитывание данных о подробном учете стоимости тел. разговоров.

TXP-WEC:PulseNr - запись критерия для дорогих по стоимости тел. разговоров (LAMA).

TXP-REC  - считывание критерия для дорогих по стоимости тел. разговоров (LAMA).

TXC-LCC   - загрузка содержимого тарифных счетчиков с кассеты в ЗУ модуля CHM.

--------------------------------------------------------------------------------

*******         Управление данными для направления сообщений             *******

--------------------------------------------------------------------------------

С помощью этой команды м. направлять сообщения от ASM, DNM, ANM к ADM и/или CHM.

PAR-WRM:ModName,Data

где: ModName - имя модуля (ADM или CHM);

Data    - данные в "hex".     <-----------------------+

Напр.:   D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0            |

0  0  1  1  1  0  1  0 ----> 3A --+

D0 - регистрация данных об исходящих вызовах (выкл.).

D1 - регистрация о вызовах по определенному префиксу.

D2 - регистрация данных о дорогих по стоимости вызовах (выкл.).

D3 - регистрация данных об очень долгих вызовах.

D4 - регистрация данных о переадресованных вызовах.

D5 - регистрация данных об автоматической побудке.

D6, D7 - резерв.

Считывание

PAR-RRM

--------------------------------------------------------------------------------

*******          Управление синхронизацией станции SI 2000/...24         *******

--------------------------------------------------------------------------------

Режим работы зависит от положения станции в сети (от высшего уровня, собственного

генератора, внешнего источника). Ввод данных

PAR-WSS:Priority,DMNR,Signal,Freq|df

где: Priority - приоритет ист-ка синхронизации (0,...,5). 0 - высший приоритет;

DMNR     - номер модуля ист-ка синхронизации (если внешний, то FF);

Signal   - номер точки ("hex"), к которой подключен ист-к

синхронизации (10,...,15).

Freq|df  - 02FF - для источника с частотой 2,048 МГц, 91FD - 5 МГц.

Считывание      PAR-RSS

--------------------------------------------------------------------------------

*******                Измерения статистики и нагрузки                   *******

--------------------------------------------------------------------------------

Терминология

Measurements - количество измерений.

Nonregular   - нерегулярные измерения; если >20%, то измерения недостоверны.

ORIGINATING TRAFFIC - исходящая нагрузка от абонентов станции.

TERMINATING TRAFFIC - входящая нагрузка на абонентов станции.

INCOMING TRAFFIC    - входящая нагрузка на ЛК.

OUTGOING TRAFFIC    - исходящая нагрузка от ЛК.

1.По всей станции

Запуск

STM-MIX:Date,Month,Hour,Min,MsCount,DayNr

где: Min     - минуты (0, 15, 30, 45).

MsCount - кол-во 15-ти минутных периодов (1,...,96).

DayNr   - кол-во дней измерения (1,...,5).

Считывание состояния измерения

STM-RST

Прерывание измерения

STM-ABT

Считывание результата

STR-MIX

2.а).По группам абонентов, группам PBX.   б).На прм./прд. частотного набора номера,

Создадим группы                           места F8, F9, FA, FC, FD. (Сначала STT-CSD)

STT-WSD:CatNr,SRTN                    STT-WTD:DMNR,DLNR,SRTN

где: SRTN - статистический номер направления от 1 до 253, SRTN=RTNR гр. PBX

(см. ENR-RPL). Абоненты, не заведенные в группы имеют SRTN=0. Для одного

модуля ASM м. б. до 4-х статист. направлений.

Запуск измерений

STM-MIX:...

STM-RST

STM-ABT

Считывание результата

STR-SUB:SRTN,SRTN

Анулирование всех статистических направлений

STT-CSD

в).Вывод статистических данных абоненских услуг

SSD-SFS

г).Статистические данные побудки

WUS-STA

3.а).По ЛК                                б).На блоках TMF/OMF одного модуля ANM/DNM

Смотрим распределение статист. направл.    по адресам 20,...,29.(Сначало STT-CTD;)

STR-TRD

Записать ЛК в статистическое направление

STT-WTD:DMNR,DLNR,SRTN

где: SRTN = 1,...,127, SRTN = RTNR  направления, м. б. до 3-х направ.

Занятые направления смотрим RTD-RTR:...,SSD-RTL:... .

Запуск измерений

STM-MIX:...

STM-RST

STM-ABT

Считывание результата

STR-TRU:SRTN,SRTN

Анулирование всех статистических направлений

STT-CTD

4.По пунктам назначения.

Включим преф-ный код в список пунктов назн-я, на которых измеряется стат-ка.

STT-WDN:Destin

где: Destin - префиксный код пункта назначения 1,...,10, не м. б. началом

какого-либо другого префиксного кода.

Считывание префиксных кодов

STT-RDN

Запуск измерений

STM-MIX:...

STM-RST

STM-ABT

Считывание результата

STR-DSN

Анулирование таблицы префиксных кодов

STT-CDN

--------------------------------------------------------------------------------

*******                       Диагностика                                *******

--------------------------------------------------------------------------------

1.Вывод общего состояния системы

STS-SYS

2.Вывод количества ошибок по модулям

STS-MOD:DMNR,DMNR

3.Вывод количества ошибок и их кода по модулям

STS-FLT:DMNR,DMNR

4.Вывод сообщений о появлении, устранении и месте нахождении ошибок по модулям

FLM-DSP:DMNR,DMNR

5.Вывод специальных сообщений по модулям

FLM-DSM:DMNR,DMNR

--------------------------------------------------------------------------------

1.Испытание исходящих ЛК

а).Запуск испытания одного ЛК

DGN-OTT:DMNR,DLNR,ReptNr,TelNr

где: ReptNr - кол-во повторений от 1 до 127

TelNr  - номер автоответчика внутри зоны

б).Запуск испытания одного направления в одном модуле

DGN-OTM:RTNR,DMNR,TelNr

в).Запуск испытания ЛК-ов в одном направлении

DGN-OTR:RTNR,TelNr

Прерывание испытаний а), б), в)

DGN-ABT

Считывание результатов а), б), в)

DGN-ROT

2.Испытание аналогового коммутационного поля и абоненских комплектов

Запуск испытания

DGN-TMX:DMNR,DLNR,Cardtype

где: Cardtype - тип платы (S - абоненская, M - плата коммутационного поля)

Состояние испытания

DGN-RMX:DMNR

Сообщения об ошибках - см. команды FLM и STS

3.Местная блокировка абонентов

DGN-GRD:DMNR       - если DMNR = FF, то по всем модулям.

--------------------------------------------------------------------------------

Испытания абоненских комплектов и ТА

Активизация блока LTU в ASM (если нет платы UTA2161AA, то ошибка 78)

SSD-WTP:DMNR,C7,EQUP,1

1.Испытание абонентских линий. В одном модуле м.б. запущено только одно испытание.

Запуск

LTU-SLT:CatNr

Вывод результатов

LTU-RLT:CatNr

Прерывание испытания

LTU-ABT:DMNR,DMNR

2.Испытание ТА.

Запуск испытания ТА

LTU-TST:CatNr,p1,p1

где: р1 - TD (с част. набором) или DD (c дек. набором);

p2 - WB (ТА без кнопки "земля").

На ТА идет КПВ. Если ТА с частотным набором номера, то необходимо во время

сигнала 450 Гц (1200 мс) нажать клавишу в течение min 1 сек., если с декадным

набором, то набрать цифру в течение 20 сек. После набора цифры будет получен

тональный сигнал, означающий, что измерение закончено и нужно дать отбой.

Вывод результатов испытания

LTU-RLT:CatNr

Прерывание испытания

LTU-ABT:DMNR,DMNR

3.Aбоненту, не давшему отбой, можно передать спец. сигнал, предупредив этим

о том, что нужно дать отбой. Выявить абонентов -> DGN-GRD:DMNR.

Передача мощного сигнала на определенный ТА

LTU-WTG:CatNr

Прерывание испытания

LTU-ABT:DMNR1,DMNR2

--------------------------------------------------------------------------------

*******       Aдминистративное управление аварийными сигналами          ********

--------------------------------------------------------------------------------

1.Управление приоритетом и анулированием аварийных сигналов

INS-WAP:ErrCode,ErrType

Считывание

INS-RAP

После изменения приоритета и срочности INS-RLD:... всех модулей.

2.Управление действием и срочностью внешних аварийных сигналов

INS-WAS:DMNR,ErrCode,Activity

Считывание

INS-RAS

----------------------------------------------------------------------------------------

В пособие не вошли команды

1.Упр. центром ОМС: COM-CON, COM-RID, COM-RMF,COM-RON, COM-WID,COM-WMF, COM-WON;

2.Упр. мультиплексором: DLX-CMD;

3.Упр. паролем станции: LOG-CPW, LOG-PSW.

Екатеринбург, сентябрь 1996, МСБ.