тЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭМУЛЯТОРА НАКОПИТЕЛЯ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ В СИСТЕМЕ SI2000/V4

| Тип документа | Инструкция |
| --- | --- |
| Автор | Решетников Н. |
| Дата | апрель 1998. |

1	ВВЕДЕНИЕ	4

1.1	Назначение документа	4

1.2	Введение	4

1.3	Краткое содержание	4

1.4	Список  используемых документов	4

1.5	Определение  терминов и сокращений	4

1.6	Представление информации	5

2	Основная архитектура системы SI2000/V4	6

3	Описание функциональности НМЛ и САЕ в модулях станции SI2000/V4	7

4	ОПИСАНИЕ  КОНТРОЛЛЕРА CAE	9

4.1	Порты и подключения	9

4.1.1	SCSI порт	9

4.1.2	LPT порт	10

4.1.3	Питание CAE	10

4.2	Форматы данных	10

4.2.1	Системная кассета	10

4.2.2	Тарифная кассета	10

4.3	Внутренняя файловая система CAE	10

4.4	Реализация операций  SCSI - интерфейса	11

4.4.1	Выбор  (Select)	11

4.4.2	Вставление кассеты / перемотка	12

4.4.3	Пропустить файл (Space)	12

4.4.4	Чтение (Read)	12

4.4.5	Запись (Write)	12

4.4.6	Запись файловой марки  (Write Filemark)	12

4.4.7	Очистка (Erase)	13

4.4.8	Освобождение (Release Unit)	13

4.5	Доступ и операции через LPT-порт	13

5	Установка Контроллера CAE  в  модули ADM/CHM	14

5.1	УСТАНОВКА CAE НА НОВОЙ СТАНЦИИ	14

5.1.1	Конфигурирование CAE для установки в  ADM	14

5.1.2	Пример.	15

5.1.3	Конфигурирование CAE для установки в  CHM	16

5.2	ЗАМЕНА НАКОПИТЕЛЕЙ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ КОНТРОЛЛЕРОМ САЕ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ	17

5.2.1	Общее описание	17

5.2.2	Конфигурирование CAE для установки в  ADM	18

5.2.2.1	Перенос содержимого системной кассеты на управляющий PC	18

5.2.2.2	Подготовка системных файлов для переноса на CAE в модуле ADM	18

5.2.2.3	Установка  CAE в ADM	19

5.2.2.4	Перенос файлов на установленную плату CAE в модуле ADM	19

5.2.3	Конфигурирование CAE для установки в  CHM	19

5.2.3.1	Установка  CAE в CHM	19

5.2.3.2	Подготовка  файлов  на CAE для сбора тарифных данных в модуле CHM	19

6	Эксплуатация  контроллера САЕ на действующей станции	20

6.1	Замена тарифной кассеты	20

6.1.1	Описание процедуры замены “тарифной кассеты” при использовании САЕ	20

6.2	Сопровождение "системной кассеты"	21

7	ТЕСТИРОВАНИЕ CAE	22

7.1	Проверочные тесты на объектах	22

7.1.1	Тест CAE в ADM	22

7.1.2	Тест  CAE в CHM	23

7.2	Проверочные тесты САЕ	23

8	ПРИЛОЖЕНИЕ А: LAYOUT	24

# ВВЕДЕНИЕ

## Назначение документа

Документ является описанием платы эмулятора накопителя на магнитной ленте (Cartridge Emulator CAE) и  процесса её установки в станцию SI2000/V4. Документ написан для работников Технических служб IT,IUT и обслуживающего персонала станций SI2000/V4.

## Введение

CAE плата является платой, предназначенной для замены накопителей на магнитной ленте (НМЛ), являющихся составными частями модулей ADM и CHM системы SI2000/V4. Включение в систему SI2000/V4 плат CAE не приводит к изменениям в программном обеспечении самой станции.

Документ включает в себя описание всех существенных моментов установки аппаратной части, программного обеспечения и информационных баз данных CAE.

## Краткое содержание

Документ кроме введения содержит ещё пять разделов. Во втором и третьем разделах коротко описана архитектура применения накопителей на магнитной ленте в системе SI2000/V4. В четвертом разделе дается описание  CAE контроллера. В следующих двух разделах дается описание подготовки и установки САЕ плат, как в новые станции, так и замена накопителей на магнитной ленте на платы САЕ на действующих станциях. В приложении дано описание конфигурирования платы САЕ.

## Список  используемых документов

KSS059200-EDR-010 – ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ O44SA

KSS059300-EDR-010 – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ O44SA

KSS059200-EDR-010 – СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО O44SA

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ С ПЛАТОЙ САЕ «CAE-Commander»

T31XX – SPD генератор SI2000/V4

## Определение  терминов и сокращений

|  | ПО | Программное Обеспечение |
| --- | --- | --- |
|  | РС | Персональный компьютер |
|  | SCSI | Small Computer System Interface |
|  | LPT | Параллельный интерфейс |
|  | RS232 | Последовательный интерфейс |

## Представление информации

Работа с данным документом предполагает предварительное ознакомление с документами, опреденными в пункте 1.4.

# Основная архитектура системы SI2000/V4

Основная архитектура  системы SI2000/V4 представлена на рисунке.

GSM

Телефонные

модули

OMT/LTTOMT

ADM

CHM

Станция управляется посредством PC-компьютера  OMT, OMT-WIN или LTT, подключенного к административному модулю станции – ADM.

Системное программное обеспечение записано на системную кассету, вставленную в накопитель на магнитной ленте (НМЛ), который является составной частью модуля ADM.

Тарифные данные (тарифные счетчики, подробные данные о соединениях) посылаются телефонными модулями станции в тарифный модуль CHM, где они записываются на тарифную кассету посредством накопителя на магнитной ленте.

Подготовка (запись) системного программного обеспечения на системной кассете осуществляется в центрах технической поддержки (TAC).

Тарифная кассета обрабатывается (чтение) на компьютерах, оснащённых накопителями на магнитной ленте и программным обеспечением чтения тарифных данных (OMC,OMT,OMT-WIN). Сбор тарифных данных можно осуществлять и в  on-line режиме с использованием интерфейса RS-232 между  OMT,OMT-WIN и  CHM и/или ADM.

Применение в модулях станции SI2000/V4 контроллеров САЕ вместо НМЛ предполагает выполнение контроллером САЕ тех же самых функций, что и выполнял НМЛ. То есть для всей системы SI2000/V4 функционально САЕ является точно таким же, как НМЛ устройством последовательного доступа.

# Описание функциональности НМЛ и САЕ в модулях станции SI2000/V4

НМЛ и САЕ выполняют  одинаковые функции, зависящие только от типа модуля, в который они устанавливаются.

Модуль ADM

НМЛ (системная кассета)/САЕ (аналог системной кассеты) используются, как запоминающее устройство для сохранения системного программного обеспечения станции и данных по  конфигурации станции.

Ниже перечислены все функции  ADM, связанные с системной кассетой или ее аналогом:

- Загрузка ADM модуля; В EPROM микропроцессора ADM находится  "Bootstrap Loader" – программа, которая предназначена для загрузки ПО с системной кассеты в модуль ADM.

- Тест присутствия кассеты в НМЛ; Циклическая программа (цикл 1сек.) проверяет присутствие системной кассеты в НМЛ. Отсутствие кассеты контролируется системной ошибкой  (51).

- Тест соответствия системной кассеты; В момент вставления кассеты в НМЛ программа, проверяющая присутствие кассеты, проверяет соответствие кассеты этой станции. Код системной кассеты должен соответствовать идентификации станции и контролируется системной ошибкой  (50).

- Загрузка всех других модулей системы; При включении питания на каком-либо модуле или по запросу от системы, ADM выполняет автоматическую загрузку ПО соответствующего модуля с системной кассеты в оперативную память этого модуля.

- Запись административных коррекций; В процессе выполнения административных функций с целью изменения данных конфигурации станции результаты этих действий необходимо записать на системную кассету. Это необходимо делать для возможной в последующем перезагрузки модулей. Запись на кассету производится по выполнению административной команды  COR-MTW. Эта команда также в удобном формате запишет на кассету информацию о процедурах, которые производили изменение данных (имя процедуры, параметры, момент выполнения).

- Чтение последовательности административных коррекций: Специальная административная процедура (COR-LST) создаёт список административных команд, выполненных на станции. Список создается через операцию чтения системной кассеты.

- Форматирование тарифной кассеты и запись на тарифную кассету в режиме  LCHM (дополнительная функциональность логического CHM модуля в составе  ADM).

Модуль CHM

НМЛ (тарифная кассета)/САЕ (аналог тарифной кассеты) используются, как запоминающее устройство для накопления тарифной информации (подробные записи о соединениях, значения тарифных счетчиков, сообщения о рестартах CHM и т.д.).

Ниже перечислены все функции  СНМ, связанные с тарифной кассетой или ее аналогом:

- Загрузка тарифных счетчиков; При загрузке модуля CHM автоматически происходит считывание последнего состояния тарифных счетчиков с тарифной кассеты и запись их в RAM модуля. Подобную операцию можно совершить, выполнив команду (процедура TXC-LCC).

- Тест присутствия кассеты в НМЛ; Циклическая программа (цикл 1сек.) проверяет присутствие тарифной кассеты в НМЛ. Отсутствие кассеты контролируется системной ошибкой  (51).

- Тест соответствия тарифной кассеты; В момент вставления кассеты в НМЛ программа, проверяющая присутствие кассеты, проверяет соответствие кассеты этой станции. Код тарифной кассеты должен соответствовать идентификации станции и контролируется системной ошибкой  (50).

- Форматирование тарифной кассеты; При замене тарифной кассеты новую кассету необходимо форматировать. Операция форматирования необходима для последующих тестов соответствия тарифной кассеты и для переноса на кассету последнего состояния тарифных счетчиков системы. Операция форматирования выполняется командой TXC-INS.

- Запись тарифных данных; Главной функцией НМЛ и тарифной кассеты в CHM является запись и сохранение тарифных данных на тарифной  кассете. Все записи тарифных данных являются одинаковыми, однако, отличаются режимами записи:

- периодически; Обычно каждые 6 часов происходит автоматическая запись тарифной информации на тарифную кассету.

- автоматически; По заполнению буферов тарифной информации в модуле.

- по запросу; Запись производится по команде оператора  TXC-WCC.

# ОПИСАНИЕ  КОНТРОЛЛЕРА CAE

Контроллер CAE (блок-схема показана на рисунке) является автономным функциональным блоком, который полностью выполняет функции накопителя на магнитной ленте (QIC-24, Tandberg) в составе ADM или CHM модулей.

Плата CAE имеет три коммуникационных порта, а именно:

- SCSI порт   с функциями аналогичными НМЛ.

- Двухсторонний параллельный LPT порт (300kbps) используется для подключения САЕ к управляющему компьютеру с целью выполнения операций с аналогами кассет (запись, чтение) т.е. операций, которые раньше выполнялись с реальной кассетой.

- Последовательный порт RS232 (на схеме не показан) используется для подключения тестового оборудования.

К другим специфическим  особенностям  контроллера CAE можно отнести:

- Реализацию на  одной плате, вставляемой в ADM или CHM на позицию НМЛ.

- Управление микропроцессором MC68306.

- операционная система - pSOS.

- PCMCIA FLASH диск (40 mb), предназначенный для длительного хранения данных (аналогов кассет).

## Порты и подключения

### SCSI порт

SCSI  порт контроллера CAE реализует набор команд (и другие аспекты SCSI коммуникации), которые выполнялись  ранее при взаимодействии НМЛ с платой CGC UTA2123 модулей ADM и CHM (Target-режим).

### LPT порт

LPT порт является стандартным двухсторонним портом для подключения периферийных устройств и используется для взаимодействия между САЕ и PC. Этот интерфейс позволяет реализовать управление платой САЕ и доступ к файловой системы контроллера САЕ. Порт асимметричен. Любую коммуникацию инициирует только PC. CAE отвечает по параллельному интерфейсу определенным количеством блоков информации. САЕ эмулятор никогда не инициирует коммуникацию с PC.

### Питание CAE

Питание, вставляемой платы CAE в модули ADM или CHM, осуществляется так же, как и питание НМЛ (отдельный стандартный кабель +5V) . Однако не исключается и возможность питания CAE от стандартных источников PC.

## Форматы данных

Информация, хранящаяся на Flash-диске САЕ, организована в виде файлов. Размер файлов кратен 512. Содержимое файлов может быть любым, однако формат этих файлов и последовательность их строго зависят от назначения кассеты.

### Системная кассета

Формат системной кассеты для SI2000/V4 следующий:

- Первый файл - всегда ASCII файл, на основе которого была сгенерирована системная кассета. в. Файл информативного значения для работы системы не имеет, однако в нем находится информация о коде станции. При загрузке ПО в модули станции этот файл пропускается.

- Далее следуют бинарные файлы программного обеспечения модулей системы. Последовательность этих файлов строго определена.

### Тарифная кассета

Формат тарифной кассеты для SI2000/V4 следующий:

- Первый файл является специальным файлом  "Volume Header", который записывается при форматировании тарифной кассеты (TXC-INS). Файл включает в себя данные по идентификации (HDR0 идентификатор и код станции), контролю использования кассеты (объем кассеты в kbyte) и дате инициализации кассеты (дата и время форматирования).

- Далее в хронологической последовательности следуют двоичные файлы записи тарифных данных. Каждый файл соответствует одному запросу на запись (периодическому, автоматическому, по запросу). Все файлы для одной станции имеют одинаковую длину и имеют обязательную структуру. Размер файлов определяется нумерацией станции.

## Внутренняя файловая система CAE

Назначение  файловой системы FLASH-диска в рамках операционной системы pSOS - стандартно. Данная файловая система обеспечивает произвольный доступ к файлам, записанным на Flash-диск.

Файловая система позволяет организовывать структуры дирректорий. При организации на САЕ аналогов кассет, файлы одной  кассеты могут располагаться только в одной дирректории. И активной дирректорией (кассетой) на САЕ может быть только одна дирректория. Для определения активной дирректории (аналога кассеты) используется файл config. Данный файл создается в момент инициализации FLASH-диска в корневой дирректории и имеет  информацию в виде ASCII строки об имени активной директории. В случае изменения активной дирректории (переход на другой аналог кассеты) содержимое файла config изменяется

Особенностью реализации на базе САЕ аналога НМЛ, как устройства последовательного доступа,

является необходимость определения последовательности обработки файлов в дирректории аналоге кассеты. Таким файлом является файл tapedir. Он содержит только имена всех файлов кассеты и последовательность их использования. При записи нового файла в модуле ADM/CHM в файл tapedir корректируется путем автоматической записи имени дополняемого файла в виде даты и времени создания этого файла. Итак, директория, как аналог кассеты, содержит файлы этой “кассеты” и файл описания содержимого и последовательности доступа к “кассете “ – tapedir.

Взаимосвязанная структура файловой системы следующая:

Пример файла config:

/tape1_V19

Пример дирректории /tape1_V19

File_1

File_2

………………………

file_n

tapedir

Пример файла  tapedir:

File_1

File_2

…………………………………

file_n

Принцип организации файловой структуры контроллера CAE позволяет иметь на Flash – диске большое количество эмулированных “кассет”. Но активной при этом может быть только одна (объявленная в файле config). По этой причине существует возможность создания на CAE необходимого числа различных или одинаковых копий “кассет" (пример резервирования системных кассет). Количество определяется только ёмкостью FLASH диска.

## Реализация операций  SCSI - интерфейса

Со стороны  SCSI порта CAE представляется, как стандартный НМЛ, взаимодействующий с платой CGC UTA2123 модуля ADM/CHM. Далее коротко будут описаны принципы реализации команд SCSI –интерфейса для контроллера CAE.

### Выбор  (Select)

Первой командой при работе с CAE/НМЛ является  занятие – выбор (Select). С этого момента начинается коммуникация (сеанс) между инициатором ADM/CHM(Host) и НМЛ/CAE(Target).

### Вставление кассеты / перемотка

От начала сеанса в ПО эмулятора существует указатель на активный в данный момент файл и блок внутри него. В начале сеанса по команде "LOAD" указатель ставится на первый блок первого файла определенного в файле tapedir в соответствии с файлом config. В ходе сеанса возможна также команда для перемотки (REWIND), которая перематывает кассету на начало, что означает поставить указатель на первый блок первого файла. Положение указателя в ходе сеанса зависит от последующих команд.

### Пропустить файл (Space)

В зависимости от назначения сеанса необходимо перед чтением или записью данных необходимо позиционировать указатель данных. ПО  ADM и CHM используют два вида этой команды (в зависимости от параметров команды):

- пропустить FM (Filemark) – установить указатель на начало  блока следующего файла

- перейти на конец информации (End of Recorded Media) – установить указатель  на конец последнего файла или  FM.

### Чтение (Read)

При запросе на чтение с учетом содержимого файла tapedir и положением указателя происходит чтение из соответствующего файла. Данные из файла читаются по 512 байт.

### Запись (Write)

При  записи данных в  новый файл на FLASH-диск  в файл с содержимым “кассеты” tapedir допишется новая строка с именем этого нового файла. Имя соответствует дате создания этого файла (имя файла формируется автоматически). После этого в файл данных записываются данные, которые приходят по Write команде (команда также определяет количество блоков по 512 байтов). Данный режим работы соответствует режиму работы модуля CHM.

Если в сеансе после команды Write принимается новая команда "Write", то снова открывается последний файл и данные дописываются в этот последний файл. Данный режим работы соответствует режиму работы модуля ADM, когда все коррекции данных по команде COR-MTW записываются в один и тот же последний файл.

### Запись файловой марки  (Write Filemark)

Программное обеспечение CHM по завершению записи информации на “кассету” запишет также одну FM (и только одну). Для САЕ это является признаком, что при следующей команде  Write откроется новый файл.

В ADM при записи коррекций по команде COR-MTW FM не записывается. Наоборот сеанс заканчивается закрытием последнего файла и позиционированием на начало “кассеты” или на первый файл из списка tapedir.

### Очистка (Erase)

Команда очистки в программном обеспечении ADM и CHM официально не используется, однако есть способы её неофициального использования. Внимание: использование команды ERASE может привести к опасным последствиям эксплуатации системы SI2000/V4.

### Освобождение (Release Unit)

По этой команде заканчивается сеанс коммуникации между инициатором  и НМЛ или CAE.

## Доступ и операции через LPT-порт

Контроллер CAE может быть подключен к Управляющему компьютер (PC)  через двунаправленный параллельный порт (LPT).Все операции управления платой САЕ осуществляются пользователем со стороны РС посредством  программного обеспечения CAE-COMMANDER.

Принципы работы и установка программного обеспечения CAE-COMMANDER описаны в документе “ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ С ПЛАТОЙ САЕ”.

Программное обеспечение параллельного порта базируется на специальном протоколе, реализованном, как на PC, так и на эмуляторе САЕ. Над коммуникационным протоколом развита командная функциональность. Команды активизируются на стороне PC, выполняются на стороне CAE и результаты возвращаются на PC, как информация о завершении или как структура данных, которая обрабатывается или сохраняется на PC и отображается в окнах программы

CAE-COMMANDER.

Параллельный порт и программное обеспечение CAE-COMMANDER позволяют параллельно подключить две платы CAE к одному LPT-порту компьютера. Для правильной адресации команд к платам САЕ, установленным в модулях ADM и CHM, все команды имеют  аргумент в виде адреса CAE платы.

Помимо основного назначения (управление платой CAE), управляющий компьютер(PC) может использоваться для сохранения различных версий системного  программного обеспечения или сохранения тарифных данных, принятых от платы САЕ модуля СНМ.

# Установка Контроллера CAE  в  модули ADM/CHM

Установка платы САЕ  в модули ADM или CHM производится на позиции размещения НМЛ в этих модулях. Для подключения SCSI портов и питания на CAE-контроллеры используются стандартные кабели ADM/CHM, использовавшиеся ранее для подключения НМЛ. Для подключения контроллеров САЕ к одному управляющему компьютеру (РС) используются кабели 003 и 004. Ниже приведен список кабелей необходимых для установки двух контроллеров САЕ в модули ADM и CHM.

| 0000 | КАБЕЛЬ CAE-CGC |  | 2 | шт. | CBD 2200 AB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ПИТАНИЕ CAE |  | 2 | шт. | CBD 2165 BA |  |
| 0000 | КАБЕЛЬ CAE-CAE |  | 1 | шт. | CBE 0801 MD |  |
| 0000 | КАБЕЛЬ CAE-PC |  | 1 | шт. | CBE 1502 MC |  |

## УСТАНОВКА CAE НА НОВОЙ СТАНЦИИ

### Конфигурирование CAE для установки в  ADM

Первичная установка CAE плат в  ADM  модуль (производство новых станций) требует шага размножения системного программного обеспечения (SW) или изготовления системной кассеты.

При этом используется управляющий компьютер (РС) с программным обеспечением CAE-COMMANDER, подключенный через параллельный порт к контроллеру САЕ.

Для формирования “системной кассеты” на САЕ необходимо выполнить следующие шаги:

- создать на управляющем компьютере (РС) директорию, с файлами системного обеспечения SI2000 для данного объекта  (процедура персонала, работающего с генератором SPD)

- На основе файла TAXXXX01 (файл спецификации программного обеспечения станции - результат предыдущего этапа) создать в этой же дирректории файл tapedir, который определит набор файлов для записи на САЕ.

- Выключить питание на модуле ADM

- Произвести установку контроллера САЕ в модуль ADM, подключив кабели:

- Питания

- SCSI – интерфейса

- LPT- интерфейса

- Используя CAE-COMMANDER,:

- Форматировать Flash-диск (в случае его первого использования)

- Перейти на панели РС в дирректорию с ранее подготовленным программным обеспечением для станции

- Выполнить стандартные действия САЕ ADM--> “Установка ПО с PC на ADM”

В результате этих действий в файловой системе САЕ (ADM)

- появится новая активная дирректория с файлами программного обеспечения станции с соответствующим файлом tapedir

- файл config будет указывать на эту дирректорию, как на активную дирректорию

- Включить питание на модуле ADM

- Произвести загрузку программного обеспечения станции

В случае неправильной работы модуля ADM или других модулей станции необходимо проверить корректность исполнения всех шагов конфигурирования САЕ и отсутствие ошибок в используемых файлах. Процесс конфигурирования повторить.

### Пример.

Следующий пример описывает список файлов для конфигурирования САЕ сформированный из файла для генерации реальной кассеты:

0_block

MGJK0A08.LN

MGJL0A08.LN

MGJM0A05.LN

MGJN0A07.LN

MGJP0A02.LN

MGJQ0A08.LN

MFPV0A01.LN

MAHJ0A14.LN

MFKV0A06.LN

MAKG0A11.LN

MFVG0A21.LN

MGRN0A02.LN

MGRM0A02.LN

MFLN0A05.LN

MGKD0A08.LN

MGRW0A02.LN

MGRV0A03.LN

MGKH0A01.LN

MFVT0A21.LN

MGQL0A03.LN

MGQK0A02.LN

MGSB0A02.LN

MGRB0A03.LN

MGRA0A02.LN

MFWM0A21.LN

MGQT0A03.LN

MGQS0A02.LN

MGSC0A02.LN

MGRH0A03.LN

BYRW0A02.LO

bk2030.LO

XAC91080A03.LO

O44SA1.LO

vsi.LO

XAC2952.LO

Пример соответствующего файла "tapedir":

0_block

MGJK0A08.LN

MGJL0A08.LN

MGJM0A05.LN

MGJN0A07.LN

MGJP0A02.LN

MGJQ0A08.LN

MFPV0A01.LN

MAHJ0A14.LN

MFKV0A06.LN

MAKG0A11.LN

MFVG0A21.LN

MGRN0A02.LN

MGRM0A02.LN

MFLN0A05.LN

MGKD0A08.LN

MGRW0A02.LN

MGRV0A03.LN

MGKH0A01.LN

MFVT0A21.LN

MGQL0A03.LN

MGQK0A02.LN

MGSB0A02.LN

MGRB0A03.LN

MGRA0A02.LN

MFWM0A21.LN

MGQT0A03.LN

MGQS0A02.LN

MGSC0A02.LN

MGRH0A03.LN

MGRG0A02.LN

BYRW0A02.LO

bk2030.LO

XAC91080A03.LO

O44SA1.LO

vsi.LO

XAC2952.LO

### Конфигурирование CAE для установки в  CHM

Процесс очень похож на процесс конфигурирования САЕ для ADM, однако, не включает в себя переноса файлов с управляющего компьютера на САЕ в директорию “кассеты”.

При этом используется управляющий компьютер (РС) с программным обеспечением CAE-COMMANDER, подключенный через параллельный порт к контроллеру САЕ.

Для формирования “тарифной кассеты” на САЕ необходимо выполнить следующие шаги:

- Выключить питание на модуле CHM

- Произвести установку контроллера САЕ в модуль CHM (если это не было сделано при установке САЕ в модуль ADM), подключив кабели:

- Питания

- SCSI – интерфейса

- LPT- интерфейса

- Используя CAE-COMMANDER,:

- Форматировать Flash-диск (в случае его первого использования)

- Выполнить стандартные действия САЕ СНМ--> “Генерация новой тарифной кассеты”

В результате этих действий в файловой системе САЕ (СНМ):

- появится новая активная дирректория с файлами программного обеспечения станции с пустым  файлом tapedir

- файл config будет указывать на эту дирректорию, как на активную дирректорию

- Включить питание на модуле СНМ

- Произвести загрузку программного обеспечения СНМ

- Для полной готовности платы САЕ к работе в модуле CHM в режиме сбора тарифной информации  необходимо выполнить административную команду инициализации тарифной кассеты TXC-INS.

В случае неправильной работы модуля СНМ или других модулей станции необходимо проверить корректность исполнения всех шагов конфигурирования САЕ. Процесс конфигурирования повторить.

## ЗАМЕНА НАКОПИТЕЛЕЙ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ КОНТРОЛЛЕРОМ САЕ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ

### Общее описание

Данную процедуру могут выполнять только специалисты Сервисной поддержки либо персонал станции, прошедший специальную подготовку.

Процесс замены НМЛ на существующих объектах имеет цель получить конфигурацию, показанную на рисунке. Дальнейшее функционирование станции не должно отличаться от конфигурации с НМЛ. Изменений в системном программном обеспечении станции SI2000 производиться не должно.

Процесс состоит из нескольких этапов:

- перенос содержимого системной кассеты на управляющий компьютер (только ADM)

- подготовка файлов для переноса на устанавливаемую плату САЕ (только ADM)

- установка  CAE в ADM/CHM модуль (физическая замена)

- перенос файлов на установленную плату CAE (только ADM).

### Конфигурирование CAE для установки в  ADM

#### Перенос содержимого системной кассеты на управляющий PC

Первым шагом является копирование файлов физической кассеты с объекта на управляющий  компьютер. Для этого необходим компьютер, подключенный к НМЛ (SCSI-интерфейс) и специальное программное обеспечение T31XX  для работы с НМЛ.

Общий процесс таков, что необходимо вставить системную кассету в НМЛ, подключенный к управляющему компьютеру, и прочитать все файлы с кассеты в новую чистую директорию на управляющем компьютере посредством программы tape_proc из программного обеспечения Т31ХХ.

Принцип чтения файлов с кассеты базируется на исполнении программой tape_proc  командного файла чтения кассеты.

Пример командного файла:

R file01

R file02

R file03

R file04

R file05

R file06

R file07

R file08

R file09

R file10

R file11

R file12

R file13

*	...

R file 39

Командный файл намеренно включает в себя большее, чем необходимо количество команд чтения файлов (одна команда читает один файл любого размера), так как заранее неизвестно количество физических файлов на кассете. Поэтому выполнение программой tape_proc командного файла заведомо должно закончиться  ошибкой “чтение не существующего файла”. Если выполнение командного файла завершится без этой ошибки, необходимо увеличить количество команд чтения файла в нём и выполнить операцию чтения программой tape_proc ещё раз.

#### Подготовка системных файлов для переноса на CAE в модуле ADM

Процесс подготовки аналогичен процессу, описанному в разделе 5.1  Конфигурирование CAE для установки в  ADM.

Необходимо в директории, в которую прочитали файлы с кассеты подготовить файл tapedir в соответствии с набором файлов с кассеты. Прототипом файла tapedir будет являться файл считанный с кассеты самым первым

#### Установка  CAE в ADM

CAE плата устанавливается вместо накопителя на магнитной ленте в следующей последовательности действий.

- Выключить  ADM модуль

- Демонтировать НМЛ

- Установить сконфигурированную плату CAE:

- проверить и если надо установить переключатели на САЕ, согласно Приложению A

- CAE подключить к питанию

- SCSI кабель от платы  CGC подготовить к подключению на SCSI порт САЕ

- параллельным кабелем соединить CAE с управляющим компьютером

- Включить модули ADM (программное обеспечение САЕ загрузится автоматически при появлении питания).

#### Перенос файлов на установленную плату CAE в модуле ADM

Выполнить действия, описанные в пункте 5.1

### Конфигурирование CAE для установки в  CHM

#### Установка  CAE в CHM

CAE плата устанавливается вместо накопителя на магнитной ленте в следующей последовательности действий.

- Выключить  CHM модуль

- Демонтировать НМЛ

- Установить сконфигурированную плату CAE:

- проверить и если надо установить переключатели на САЕ согласно приложению A

- CAE подключить к питанию

- SCSI кабель от платы  CGC подключить на SCSI порт САЕ

- параллельным кабелем соединить CAE с управляющим компьютером

- Включить модули CHM (программное обеспечение САЕ загрузится автоматически при появлении питания).

- Произвести загрузку модуля CHM

#### Подготовка  файлов  на CAE для сбора тарифных данных в модуле CHM

Процесс подготовки аналогичен процессу, описанному в разделе 5.2  Конфигурирование CAE для установки в  CHM.

По завершению всех шагов и при условии исправности платы САЕ модули ADM/CHM функционируют так же, как с реальными кассетами. Так же возможно проведение функциональных тестов, которые проводятся в случае замены неисправных НМЛ. В случае отказа САЕ и отсутствии запасных плат САЕ возможен возврат к работе модулей ADM/CHM с НМЛ.

# Эксплуатация  контроллера САЕ на действующей станции

При эксплуатации платы САЕ в составе модулей ADM и CHM  существуют процедуры, подобные процедурам эксплуатации физических кассет.

К этим процедурам относятся:

- Замена “тарифной кассеты”

- Сопровождение "системной кассеты".

Для этих процедур должна существовать поддерживающая конфигурация,  в состав которой входит управляющий компьютер с установленным программным обеспечением CAE-COMMANDER.

## Замена тарифной кассеты

Наиболее часто выполняемая процедура – процедура “замены”  тарифной “кассеты”. Процедура замены тарифной кассеты выполняется с целью сохранения собранных тарифных данных и подготовки платы CAE в модуле CHM к приёму новых тарифных данных . Процедуру можно выполнять периодически или в случае переполнения тарифной “кассеты”.

Процедура замены тарифной кассеты в случае применения САЕ представляет процесс  копирования  файлов с тарифными данными  на управляющий компьютер для последующей обработки.

### Описание процедуры замены “тарифной кассеты” при использовании САЕ

Все действия, связанные с эксплуатацией САЕ в модуле CHM осуществляются посредством программного обеспечения CAE-COMMANDER.

Принципы работы и установка программного обеспечения CAE-COMMANDER описаны в документе “ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ С ПЛАТОЙ САЕ”.

Необходимость процедуры замены “тарифной кассеты” при использовании САЕ возникает при появлении системных сообщений станции 55, 56, 57. Данные сообщения аналогичны сообщениям при использовании НМЛ. Процедура включает в себя следующие шаги:

- Выбор  (создание) на PC директории для сохранения тарифных данных

- сохранения буферов тарифной информации

- Выполнить административную команду TXC-WCC

- Используя CAE-COMMANDER,:

- Выполнить стандартные действия САЕ СНМ--> “Генерация новой тарифной кассеты и автокопирование”

- "Инициализация кассеты"

- -   Выполнить административную команду:  TXC-INS,        инициализирующую      “новую тарифную кассету"

Результатами последовательности этих действий будут следующие результаты:

- тарифные файлы старой активной дирректории (старой тарифной кассеты), сохраняя имя дирректории начнут  копироваться в объявленную на РС дирректорию

- на САЕ появиться новая активная дирректория (новая тарифная кассета), которая будет проинициализирована административной командой  TXC-INS              (!!!)

- сбор новых тарифных данных будет осуществляться в новую активную дирректорию

- тарифные файлы старой активной дирректории (старой тарифной кассеты), по мере переноса их на РС будут удаляться с САЕ, увеличивая размер новой “тарифной  кассеты”.

В случае  сбоя при копировании единичного тарифного файла с САЕ на РС данный файл удаляться из дирректории “старой кассеты” не будет.  Перенос этих файлов можно выполнить стандартным действием CAE-Commander: САЕ CHM  выгрузка тарифных данных.

## Сопровождение "системной кассеты"

Применение  CAE платы вместо НМЛ предоставляет новые возможности в сопровождении системного программного обеспечения и баз данных, находящихся на “системной кассете”.  К этим возможностям относятся:

- Добавление программных коррекций (официальных и объектных)

- Удаление программных коррекций (официальных и объектных)

- Замена версий программного обеспечения или глобальных баз данных конфигурации станции.

Все действия, связанные с эксплуатацией САЕ в модуле ADM осуществляются посредством программного обеспечения CAE-COMMANDER.

Принципы работы и установка программного обеспечения CAE-COMMANDER описаны в документе “ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ С ПЛАТОЙ САЕ”.

Процедура сопровождения “системной кассеты” при использовании САЕ  в модуле ADM включает в себя следующие шаги:

- Общий

- командой Write Protect ON исключить возможность доступа со стороны SCSI интерфейса к плате САЕ модуля ADM, возможно приводящего к конфликту в системе (например, запрос на перезагрузку со стороны станционного модуля)

- Добавление программных коррекций (официальных и объектных)

- выполнить стандартное действие: САЕ ADM  добавить коррекцию.

- Удаление программных коррекций (официальных и объектных)

- Посредством команды Редактирование удалить из файла tapedir имена файлов удаляемых коррекций

- Замена версий программного обеспечения или глобальных баз данных конфигурации станции.

- Выполнить действия, описанные в пункте 5.1

- Перенос содержимого системной “кассеты” с  CAE  ADM модуля на PC

- Посредством команды Копирование  перенести файлы дирректории “кассеты” в дирректорию на РС, включая файл tapedir

- "Очистка кассеты " на  CAE модуля ADM (удаление всех файлов из активной директории)

- Общий

- командой Write Protect OFF разрешить возможность доступа со стороны SCSI интерфейса к плате САЕ модуля ADM

По завершению этих операций необходима перезагрузка системы (всех модулей станции). В случае ненормального функционирования системы с новой  “системной кассетой”, возможен возврат к старой “системной кассете”, содержимое которой  предварительно сохрнено.

# ТЕСТИРОВАНИЕ CAE

Тесты плат  CAE, заменяющих накопители на магнитной ленте, разделены на две группы:

- тесты сконфигурированных плат CAE при установке их на объектах

- тесты CAE плат, проверяющие их функциональную пригодность и возможность их конфигурирования.

## Проверочные тесты на объектах

Проверочные тесты на объектах сконфигурированных плат САЕ аналогичны тестам, которые выполняются при установке или замене накопителей на магнитной ленте в модулях ADM, CHM. Плата САЕ должна функционировать так же, как вставленная в НМЛ системная или тарифная кассета. Платы САЕ должны быть правильно сконфигурированы так, как описано в документе  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭМУЛЯТОРА НАКОПИТЕЛЯ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ В СИСТЕМЕ SI2000/V4 .

### Тест CAE в ADM

- Тест загрузки ADM модуля; При правильной конфигурации и установке CAE плат в ADM включить питание ADM. Ожидаемое время загрузки  ADM ~ 1 min.

- Тест присутствия и соответствия CAE платы; По завершению загрузки ADM происходит тестирование присутствия и соответствия CAE платы (кассеты). В этот момент на модуле ADM не должны появляться сообщения об ошибках:

- 50 – неправильное содержимое  “кассеты"

- 51 – "кассета" не вставлена

- 52 - "кассета" или файловая система CAE или сам CAE находятся в аварийном состоянии.

- Тест загрузки модулей системы; Необходимо проверить, что при включении питания всех модулей загрузка их пройдет нормально, и в дальнейшем они функционируют нормально. Тесты провести несколько раз:

- Для всей системы

- Для всех модулей одного типа (для каждого типа отдельно)

- Для отдельных модулей (по одному каждого типа)

- Тест листания и записи коррекций; Тесты требуют доступности коммуникационной подсистемы ADM (эмуляция LTTY):

- С помощью программы CAE-COMMANDER прочитать содержимое активной директории на САЕ модуля СНМ, запомнить количество файлов.

- Дать команду COR-LST и получить список, выполненных до настоящего времени команд

- Командой INS-RMI прочитать набор и типы модулей в системе

- Командой INS-WMI добавить модуль, который в системе не присутствует

- Командой COR-MTW сохранить результат административной коррекции

- Выполнить команду COR-LST и убедиться в появлении в списке выполненных административных коррекций команды INS-WMI

- Произвести новую загрузку ADM и повторить предыдущий шаг. Результат должен быть одинаковым.

- Командой INS-CMI удалить, ранее введенный модуль

- Командой COR-MTW сохранить запись этой административной коррекции

- Снова загрузить ADM и выполнить команду COR-LST. Убедиться в присутствии команды

INS-CMI среди административных коррекций

- Произвести новую загрузку ADM и повторить предыдущий шаг. Результат должен быть одинаковым.

- Командой INS-RMI еще раз прочитать конфигурацию станции. Результат должен соответствовать началу теста листания и записи административных коррекций.

- С помощью программы CAE-COMMANDER  прочитать содержимое активной директории на САЕ модуля СНМ и убедиться в неизменности количества файлов. Файл tapedir так же должен остаться неизменённым.

### Тест  CAE в CHM

- Тест загрузки тарифных счётчиков; После установки CAE платы в CHM включить питание CHM. После загрузки CHM модуля автоматически происходит загрузка тарифных счётчиков из САЕ в память модуля CHM. Ожидаемое время загрузки CHM ~2 минут от момента включения CHM.

- Тесты требуют доступности коммуникационной подсистемы ADM (эмуляция LTTY): Командой TXC-RCC прочитать состояние счётчиков абонентов, среди которых есть счётчик контрольного абонента. Результат запомнить.

- Тест присутствия и соответствия CAE платы; По завершению загрузки CHM происходит тестирование присутствия и соответствия CAE платы (кассеты). В этот момент на модуле CHM не должны появляться сообщения об ошибках:

- 50 – неправильное содержимое  “кассеты"

- 51 – "кассета" не вставлена

- 52 - "кассета" или файловая система CAE или сам CAE находятся в аварийном состоянии.

- Тест записи тарифных данных:

- С помощью программы CAE-COMMANDER прочитать содержимое активной директории на САЕ модуля СНМ, запомнить количество файлов.

- С помощью номера контрольного абонента осуществит тарифицируемое соединение с известным количеством импульсов

- Командой  TXC-WCC осуществить запись тарифных счётчиков на CAE

- Командой TXC-RCC прочитать состояние счётчиков абонентов, среди которых есть счётчик контрольного абонента. Результат запомнить.

- Сделать новую загрузку CHM и повторить Тест загрузки тарифных счётчиков. Состояние счетчика контрольного абонента должно соответствовать состоянию перед загрузкой CHM

- С помощью программы CAE-COMMANDER  прочитать содержимое активной директории на САЕ модуля СНМ. Должен появиться один дополнительный файл, как результат команды TXC-WCC. Имя этого файла также должно появиться в файле tapedir активной директории САЕ.

## Проверочные тесты САЕ

Проверочные тесты CAE плат, проверяющие их функциональную пригодность и возможность их конфигурирования осуществляются специальными подразделениями центров технической поддержки. Эти же подразделения осуществляют их настройку и ремонт.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А: LAYOUT

Применяемые разъёмы на САЕ:

- P3 – подключение SCSI кабеля.

- P4 – подключение параллельного кабеля.

- P6 – подключение питания.

Переключатели на САЕ:

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (Up)

SW1

1

2

3

4

SW2

1

2

3

4

DownDownDownUp

ОСТАЛЬНЫЕ  ПЕРЕМЫЧКИ

НомерСостояниеJ1223J13ONJ212J9OFFJ10OFFJ1ONJ8ONJ423J512J323J723J623J11ON

№контактIDрежим1231DownDownDown0ADM2DownUpDown1ADM3UpDownDown2ADM4UpUpDown3ADM5DownDownUp4CHM6DownUpUp5CHM7UpDownUp6CHM8UpUpUp7CHM